NIT: 900.551.280-4

Ferrari Crane S.A.S. - NIT: 900.551.280-4

Carrera 71 No. 3 - 197 km 2,5 Vía La Cordialidad

Parque Industrial Ferrari Park

Galapá (Atlántico) e – mail: info@ferraricrane.com

Tel. Oficina: 311 26 50

www.ferraricrane.com

# CERTIFICACIÓN

Certificamos que el centro de la carga es el que se describe en la figura para nuestro producto Recolector-Compactador de referencia FC14STHD.

Peso de la carga: 6050 kg.

Cordialmente,

ENRY RAMIREZ

Representante legal

Carrera 71 No. 3 – 197 Vía La Cordialidad, Km 2,5 Parque Industrial Ferrari Park

Señores

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

Grupo Operativo de Transporte Terrestre Bogotá, D.C.

REFERENCIA: CALCULOS CENTRO DE GRAVEDAD CARGA SOBRE CAMION

A continuación, damos explicación sobre el cálculo del centro de gravedad de la carga para el Recolector- Compactador referencia FC14STHD sobre chasis VOLKSWAGEN CONSTELLATION 18.320.

## CENTRO DE GRAVEDAD DE LA CARGA:

Para conocer el centro de centro de gravedad de la carga (AB) desde el eje delantero del chasis, es preciso conocer primero las principales características y dimensiones del camión VOLKSWAGEN CONSTELLATION 18.320, como aparece a continuación:

Tabla 1 Principales dimensiones del chasis.

| Dimensiones (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WB | AE | BL | AC | LT | VA |
| 4340 | 1200 | 4830 | 710 | 7055 | 1515 |

Tabla 2 Distribución de la masa, capacidad y carga máxima del chasis.

|  | Peso del chasis (kg) | Capacidad (kg) | Carga máxima (kg)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Delantero | 3155 | 2845 | 6000 |
| Trasero | 1775 | 9225 | 11000 |
| Total | 4930 | 12070 | 17000 |

*Estos valores corresponden a la capacidad máxima de cada eje registrado en la ficha técnica de homologación A00194332.

Algunas de las dimensiones necesarias del recolector-compactador para poder realizar los cálculos posteriores como aparece:

En la fabricación del recolector-compactador la masa de la carga es de (U) 6050 kg.

## Esquema de Cargas del camión con equipo aliado Recolector-Compactador.

A partir de los datos anteriores de cada uno de los componentes de este sistema, se pudo confeccionar un esquema de cargas que tuviera en cuenta cada uno de estos componentes.

Esquema de Cargas del camión VOLKSWAGEN CONSTELLATION 18.320 con equipo aliado recolector-compactador.

U

F

R

WF	WR

UF	UR

Son fuerzas conocidas,

W – Peso del chasis → W=4930 kg, donde:

WF – es la reacción en las ruedas que soportan el eje delantero debido al peso W: WF=3155 kg. WR – reacción en las ruedas que soportan el eje trasero debido a la masa W: WR=1775 kg.

U – masa de la carga del recolector-compactador → U=6050 kg. Son conocidas las dimensiones,

WB – Distancia entre ejes → 4340 mm

AE – Voladizo posterior chasis → 1200 mm

AC – Distancia desde el eje delantero hasta el final de la cabina → 710 mm

Las fuerzas desconocidas son UF, UR, que son la reacción del peso de la carga del recolector- compactador en cada eje, para calcularlas se necesita la dimensión AB.

Para la obtención de la dimensión AB, es decir, la distancia desde el eje delantero hasta el centro de gravedad de la carga del recolector-compactador, la distancia del centro de gravedad desde el inicio de la Carga (CGic) es de 2514 mm de acuerdo con el certificado de centro de gravedad de la carga. Por lo tanto, al sumarla con AC y la distancia entre la cabina y el inicio de la carrocería (SCC) nos genera el centro de gravedad de la carga (AB).

𝐴𝐵 = CGic + AC + SCC

𝐴𝐵 = 2526 𝑚𝑚 + 710 𝑚𝑚 + 130 𝑚𝑚

AB = 3366 mm

Luego de hallar el centro de gravedad de la carga (AB), procedemos a realizar el Cálculo de la reacción de los componentes de carga sobre los ejes del chasis, con la siguiente información:

U – masa de la carga del recolector-compactador → U=6050 kg. UF – Reacción del peso de la carga en el eje delantero

UR - Reacción del peso de la carga en el eje trasero WB – Distancia entre ejes → 4340 mm

AB – distancia desde el eje delantero hasta el centro de gravedad de la carga → 3366 mm Planteando las ecuaciones de equilibrio, se puede calcular UF y UR

- Realizar Sumatoria de Momentos con respecto al punto UR ubicado en el eje trasero:

𝑀F= 0+𝐺 → U (AB) – UR (WB) = 0 → UR = U (AB) / (WB)

𝑀F = 0𝐺 + → UR = U (AB) / (WB) = (6050 kg) *(3366 mm) / (4340 mm) = 4693 kg

- Realizar Sumatoria de Momentos con respecto al punto UR ubicado en el eje delantero

𝑀F= 0+𝐺 → U -UR-UF = 0 → UF = U-UR = 6050 kg – 4693 kg = 1357 kg

La reacción de la carga del recolector-compactador en los ejes del chasis se obtiene aplicando la ecuación de equilibrio, donde se tienen los datos iniciales del chasis; dimensiones y capacidades de carga de cada eje. Teniendo el peso de la carga y el centro de gravedad de la carga desde inicio de la carrocería y realizando sumatoria de las dimensiones se obtiene el centro de gravedad desde el eje delantero del chasis a la carrocería.

La sumatoria de MF (Método de las Fuerzas) debe ser igual a cero, por lo que gracias a esta ecuación sabemos cuánta fuerza ejerce la carga en cada eje.

Al revisar la tabla 2, se concluye que la carga U, esta dentro de los rangos de carga del chasis sobre el cual se instalará el recolector compactador.

|  | Peso del chasis (kg) | Capacidad (kg) | Carga máxima (kg)* | Carga del recolector- compactador (U) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delantero | 3155 | 2845 | 6000 | 1357 kg |
| Trasero | 1775 | 9225 | 11000 | 4693 kg |
| Total | 4930 | 12070 | 17000 | 6050 kg |

Cordialmente,

Enry Ramírez Representante legal

NIT: 900.551.280-4

Ferrari Crane S.A.S. - NIT: 900.551.280-4

Carrera 71 No. 3 - 197 km 2,5 Vía La Cordialidad

Parque Industrial Ferrari Park

Galapá (Atlántico) e – mail: info@ferraricrane.com

Tel. Oficina: 311 26 50

www.ferraricrane.com

# CERTIFICACIÓN

Certificamos que el centro de la carga es el que se describe en la figura para nuestro producto Recolector-Compactador de referencia FC14STHD sobre chasis VOLKSWAGEN CONSTELLATION 18.320.

Peso de la carga: 6050 kg.

Cordialmente,

ENRY RAMIREZ

Representante legal